设计总说明

1工程概况

1.1工程概述

本工程为蜀冈冲末段水系整治工程，蜀冈冲干河位于西湖镇的南部，起源于蜀冈村御葬坟组，穿越宁启铁路涵（3.5m×4.0m）向南汇入沿山河，下游与沿山河（桩号4+150）相连，汇水面积2.15km2。河道现状全长1.98km，河底高程16～7.0m，河底宽3～8m，河口宽6～18m，正常深度2.5m左右，淤积深度在1.0m左右。现状蜀冈冲经十二路以西段均已安排整治，其中邗江中学段已整治完成。作为蜀冈冲排水出口，本工程对蜀冈冲末段进行整治，蜀冈冲末段共计380m，由于铁路以东段230m征地等矛盾较大，本次仅实施铁路以西段150m蜀冈冲干河整治工作。

本次蜀冈冲末段水系整治工程，按照相关规划安排情况，主要建设内容包括：蜀冈冲干河铁路以西段整治150m；新建滚水坝1座，埋设DN400PE输水管线600m及活水泵站1座等。

本施工图所采用高程如无特别说明均为废黄河高程系，坐标均为国家2000坐标系。

1.2工程规模

本次工程内容为：蜀冈冲干河整治150m，新建滚水坝1座，埋设DN400PE输水管线600m及活水泵站1座等。具体建设规模如下表：

表 1-1 工程建设规模表

| 类型 | 内容 | 建设性质 | 功能 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道工程 | 铁路以西段 | 新开 | 行洪、景观河道 | 干河长度150m |
|  | 铁路以东段 | 维持现状 | 行洪 | 干河长度230m |
| 建筑物 工程 | 活水泵站 | 改造 | 保水、行洪 | 0.12m3/s |
|  | 新建滚水坝 | 新建 | 保水、行洪 | 顶宽13m |
|  | 输水管线埋设 | 新建 | 输水 | DN400 |

2设计依据

2.1相关规范、规程

1、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）

2、《水利工程建设标准强制性条文》（2020版）

3、《防洪标准》（GB50201-2014）

4、《治涝标准》（SL723-2016）

5、《水利工程施工图设计文件编制规范》（DB32/T 3260-2017）；

6、《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008)；

7、《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476-2008）；

8、《水工挡土墙设计规范》（SL 379-2007）；

9、《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）；

10、《水电水利工程边坡设计规范》（SL386-2007）；

11、《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；

12、《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）；

13、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T 2334-2013）；

14、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）

15、《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）

16、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

17、《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

18、《泵站设计规范》（GB50265-2010）；

19、其它相关的规范、标准及规程。

3工程地质

在勘探范围内，从工程地质角度，地基土可分为4个大层，2个亚层，第1层至2-2层为第四季全新统（Q4）地层，其余为上更新统（Q3）地层，分别描述如下：

1层（Q4ml）：人工堆土，灰黄、灰色，中、重粉质壤土杂粉质黏土和轻粉质砂壤土，局部地段杂瓦砾，土质不均。层厚0.20~6.10m，平均层厚2.66m，场地普遍分布。

2-1层（Q4ml）：淤泥质重粉质壤土，灰色，可塑~软塑状态，手捻稍光滑，无摇震反应，干强度和韧性高。[R]=60kPa，力学强度低，层厚2.20~9.60m，平均层厚6.83m，场地部分分布。

2-2层（Q4al+pl）：重粉质壤土，灰黄色，可塑状态，手捻稍光滑，无摇振反应，干强度和韧性中等。[R]=110kPa，力学强度一般，层厚3.80~9.00m，平均层厚6.40m，场地普遍分布。

3层（Q3al）：重粉质壤土、粉质黏土，黄色、褐黄色，可塑状态，手捻稍光滑，无摇振反应，中压缩性，干强度和韧性中等。[R]=200kPa，力学强度较高，层厚1.90~11.10m，平均层厚4.24m，场地部分分布。

4层（Q3al）：粉质黏土、重粉质壤土，灰黄色，可塑状态，手捻稍光滑，无摇振反应，中压缩性，干强度和韧性中等。[R]=300kPa，力学强度较高，本次勘察未能揭穿该层，最大揭示厚度为13.10m，场地普遍分布。

5层（Q3al）：粉质黏土、重粉质壤土，灰黄色，可塑~硬可塑状态，手捻稍光滑，无摇震反应，干强度和韧性中等。[R]=400kPa，力学强度高，中压缩性，场地部分分布。本次勘察未能揭穿该层，最大揭示厚度为7.90m。

以上各土层详细分布情况详见“工程地质剖面图”，各土层的物理力学性质指标建议值请见“工程地质勘察综合成果建议采用表”。

工程所在场地属扬州市西区新城，根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，峰值加速度为0.15g，反应谱特征周期为0.40s，场地设计地震分组为第二组。根据《水工建筑物抗震设计标准》GB51247-2018，根据区域地质，场地覆盖层厚度大于80m，判定建筑场地类别为III类，场地土类型为中软场地土。

根据场地类别，场地的设计特征周期值为0.55s。

4主要设计技术指标

4.1工程设计标准

4.1.1工程等级

根据《扬州市城市防洪规划》，河道、涵闸按20年一遇标准设计。主要防洪工程等别为IV等，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。

4.1.2设计标准

根据《扬州市城市防洪规划》整体布局结合《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-20017），本区域属于丘陵山区，山洪治理标准为20年一遇。

4.2设计水位

河道工程设计水位如下表所示：

表4-1 河道特征水位表

| 序号 | 名称 | 地面控制高程（m） | 防洪设计水位（m） | 常水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蜀冈冲铁路以西段 | 14.84 | 14.2 | 13.5 |

建筑物工程设计水位组合如下表所示：

表4-2 建筑物特征水位表

| 水位组合 | 工况 | 内河侧 |  | 高邮湖侧（外河） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚水坝 | 设计 | 13.5 | 上游常水位 | 11.34 | 下游常水位 | / |
|  | 校核 | 14.2 | 上游高水位 | 11.34 | 下游常水位 | / |
|  | 检修期 | 13.5 | 上游常水位 | 11.34 | 下游无位 | / |
| 活水泵站 | 设计 | 8.0 | 上游常水位 | 22.0 | 下游常水位 | / |
|  | 校核 | 7.5 | 上游高水位 | 22.0 | 下游常水位 | / |

4.3稳定安全系数及主要计算成果

表 4-3 滚水坝稳定计算成果表

| 计算工况 | 水位组合(m) |  | 垂直力(kN) | 水平力(kN) | 偏心距(m) | 地基反力(kPa) |  | 不均匀系数 | 允许 不均匀 系数 | 抗滑安全系数 | 容许抗滑安全系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上游 | 下游 |  |  |  | σmax | σmin |  |  |  |  |
| 完建期 | 无水 | 无水 | 35005.9 | / | 0.11 | 76.9 | 60.8 | 1.13 | 2.00 | / | 1.05 |
| 保水工况 | 13.5 | 11.34 | 31986.4 | 1595.5 | 0.48 | 73.5 | 60.1 | 1.33 | 2.00 | 2.15 | 1.15 |
| 行洪工况 | 14.2 | 11.34 | 30589.8 | 2484.5 | 0.78 | 70.5 | 52.3 | 1.41 | 2.50 | 1.89 | 1.05 |
| 检修期 | 13.5 | 11.34 | 32216.7 | 2621.3 | 0.83 | 81.2 | 61.4 | 1.71 | 2.50 | 1.68 | 1.05 |

表 4-4 活水泵站稳定计算成果表

| 计算工况 | 水位组合(m) |  | 垂直力(kN) | 水平力(kN) | 偏心距(m) | 地基反力(kPa) |  | 不均匀系数 | 允许 不均匀 系数 | 抗滑安全系数 | 容许抗滑安全系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上游 | 下游 |  |  |  | σmax | σmin |  |  |  |  |
| 完建期 | 无水 | 无水 | 19025.6 | / | 0.13 | 65.6 | 52.3 | 1.15 | 2.00 | / | 1.05 |
| 设计工况 | 8.0 | 8.5 | 16156.2 | 1091.6 | 0.52 | 45.2 | 36.3 | 1.32 | 2.00 | 1.95 | 1.15 |
| 校核工况 | 7.5 | 8.5 | 17964.1 | 1284.5 | 0.69 | 51.6 | 42.1 | 1.42 | 2.50 | 1.87 | 1.05 |

4.4抗震设计标准

查《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），工程所在地震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.10g。

5工程设计

5.1河道工程

本次工程河道位于蜀冈冲干河末段，在现状蜀冈冲水系的基础上拓宽、沟通、整治而成，干河长度150m，铁路以西段岸顶控制高程14.84m，湖底高程11.34m，常水位13.5m，河道断面主要采用自然边坡型式，两侧常水位以下设连锁块护坡，下设砂石垫层和土工布，边坡1：2。

5.2建筑物工程

5.2.1滚水坝设计

由于铁路以东段受用地条件约束，无法布置，本次新建滚水坝建于铁路以西段，滚水坝采用钢筋砼结构，坝身段长21.1m，挡水高程为13.5m，坝宽13m。上下游均采用护砌及钢筋砼挡墙与河道顺接。

5.2.2活水泵站及输水管道埋设

蜀冈冲干河活水线路由沿山河活水泵站通过压力管道输水至项目区，活水水源流入星月湖后（常水位22.0m），经现状滚水坝溢流至蜀冈冲新邗江中学段（常水位19.0m~17.0m），再经现状滚水坝溢流至本次规划东湖（常水位15.0m），最后穿宁启铁路涵经沿山河排出。

活水泵站设计流量0.12m3/s，采用2台潜污泵，配套75KW电机，现状DN400mm输水管线部分路段已预埋，本次只需新建管径DN400mmPE压力管道600m与现状预埋管道相接，新建管线主要布置于沿线河道河底，埋设深度1m。

5.3水土保持工程设计

5.3.1工程措施设计

工程开工前，对建筑物工程区、施工生产生活区存在表土资源进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后，对工程绿化区域、建筑物绿化区域及需要迹地恢复的施工生产生活区进行进行绿化覆土，覆土厚度30cm。对工程绿化区域、建筑物绿化区域、弃土区及需要迹地恢复的施工生产生活区、临时堆土区进行土地整治。

5.3.2植物措施设计

施工结束后，在弃土区表面、占用草地的施工生产生活区、临时堆土区等迹地进行撒播草籽绿化，草籽选用百慕大和黑麦草，按1:1比例混播，播种量100kg/hm2。

5.3.3临时措施设计

工程剥离的表土临时堆放于临时堆土区，堆土前，沿堆土区四周采用填土草袋进行围护，填土土袋挡墙高1.0m、顶宽0.5m、底宽1.5m，梯形断面，堆砌时应相互咬合、搭接，搭接长度不小于土袋长度的1/3，施工结束后拆除。

为便于雨水的排水，施工期间在弃土区、施工生产生活区及临时堆土区周边设置临时砖砌排水沟，排水沟为矩形断面，开挖面为0.54m宽、0.36m深，砌砖后尺寸为0.3m宽、0.3m深，单米排水沟需开挖土方0.194m3，需砖砌0.104m3。排水沟末端连接沉沙池，进行泥沙沉淀，沉沙池为容积2m3砖砌矩形临时沉沙池，尺寸为长2.0m，宽1.0m，深1.0m，池口加盖板。

施工期间，对建筑物工程区及施工生产生活区临时堆土区裸露地面，对弃土区弃土表面、临时堆土区堆土表面进行编织布苫盖。

5.4环境保护措施

工程施工应符合《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等环境保护相关法律、法规及规范、标准的要求。施工过程中应注意加强环境保护工作，尽可能降低施工对施工区及其周边区域带来的不利影响。

- 优化施工布置、加快施工进度，减少临时占地面积，减少对自然生态扰动。

- 应通过设置碱性废水沉淀池、不锈钢隔油池等措施对施工期间产生的废水进行达标处理。冲洗废水通过场内设置的集水沟进入隔油沉淀池，处理达标后废水可回用于道路和施工场地洒水，禁止排入水体和农田。

3、在穿堤建筑物、取弃土场、施工便道等多粉尘作业面配备人员及设备进行定时洒水，在无雨日冬春季每天4～6次，夏季8～10次，洒水面积需尽量覆盖所有干燥裸露面。建筑土方、砂石料及其他施工物料、工程渣土、建筑垃圾应当及时运输到指定场所进行处置；在场地内堆存的，应当采用有效覆盖或建设其他防风抑尘设施。施工设计中场内主要运输道路尽可能避开居民点50m以上，且在居民点附近设置限速标志，同时对路面进行硬化，减少路面扬尘。渣土运输车辆应采取密闭措施，装卸和运输煤炭、水泥、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。施工现场出入口位置配备车辆冲洗设施，施工车辆须常清洗，以减少交通扬尘影响，尽量避免施工车辆把泥土带出施工现场。

4、通过施工布置、选择环保材料、减震设备、设置隔声间等从源头控制噪声。合理安排施工区位置，噪声大的施工机械应尽可能远离居民区。改善施工人员的作业条件，高噪声环境下的施工作业人员、每人每天的工作时间不多于6h。给受噪声影响大的施工人员配发噪声防护用具。距离堤防工程50m以内的敏感保护目标设置芯材为玻璃棉等吸声材料的移动式隔声屏障，距离堤防距离超过50m的采用一般移动式声屏障。

5、工程结束后，拆除施工区的临建设施，及时进行场地清理，清理建筑垃圾及各种杂物，对其周围的施工迹地和场地清理，并用生石灰、石炭酸进行消毒，做好施工迹地恢复工作。

6、采取其他可有效降低施工期间环境影响的措施。

5.5耐久性设计

本工程等别为IV等，根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）第3.0.2条及3.0.5条确定，本次工程合理使用年限为30年。

5.5.1材料要求

1、混凝土

（1）混凝土耐久性基本要求

① 本工程主要水工建筑物主体结构混凝土强度等级采用C25，钢筋砼预制件混凝土强度等级采用C30，护底和护坡格梗采用C25，预制块护坡砖采用C30。混凝土抗冻等级均为F50，防渗范围内的混凝土建筑物抗渗等级均为W4，“裂缝控制应符合《水工混凝土设计规范》（SL191-2008）中相关条文要求”的说明，具体控制条件如下：

表5.6-1 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值（mm）

| 环境类别 | 钢筋混凝土结构 |
| --- | --- |
| 二 | 0.30 |
| 三 | 0.25 |
| 注1：表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土结构等；当采用其他类别的钢筋时，其裂缝控制要求可按专门标准确定； 注2：结构构件的钢筋混凝土保护层厚度大于50mm时，表列裂缝宽度限值可增加0.05； 注3：当结构构件不具备检修维护条件时，表列最大裂缝宽度限值宜适当减小； 注4：结构构件表面设有专门可靠的防渗面层等防护措施时，最大裂缝宽度限值可适当加大； |  |

②不同环境类别下配筋混凝土耐久性应满足下表要求。

表5.6-2  配筋砼耐久性基本要求

| 环境类别 | 混凝土最低强度等级 | 最小水泥用量 （kg/m3） | 最大水胶比 | 最大氯离子含量 （%） | 最大碱含量 （kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | C25 | 260 | 0.55 | 0.3 | 3.0 |
| 三 | C25 | 300 | 0.50 | 0.2 | 3.0 |

（2）混凝土原材料要求

①水泥

采用普通硅酸盐水泥（强度等级不低于42.5级），技术指标执行《通用硅酸水泥》（GB175 -2007）。

②骨料、掺合料、外加剂和水

骨料、掺合料、外加剂和水的使用应满足《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）相关要求。

（3）钢筋混凝土结构耐久性设计指标应满足下表要求。

表5.6-3 钢筋混凝土结构耐久性设计指标

| 序号 | 工程部位 | 环境 类别 | 强度等级 | 抗渗等级 | 抗冻等级 | 钢筋保护层 厚度(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底板 | 二类 | C25 | W4 | F50 | 45 | 现浇砼 |
| 2 | 墩墙 | 三类 | C25 | W4 | F50 | 45 | 现浇砼 |
| 4 | 上游铺盖、 下游消力池 | 三类 | C25 | W4 | F50 | 45 | 现浇砼 |
| 5 | 挡土墙底板 | 二类 | C25 | W4 | F50 | 45 | 现浇砼 |
| 6 | 挡土墙墙身 | 三类 | C25 | W4 | F50 | 45 | 现浇砼 |

2、钢筋

非预应力水工结构主要采用HRB400普通热轧变形钢筋，符号，弹性模量Es=2.0×105N/mm2，强度设计值fy=f'y=360N/mm2；少量采用HPB 300光圆钢筋（符号Φ，Es=2.1×105N/mm2，fy=f'y=270 N/mm2）。以上钢筋性能指标应符合《钢筋混凝土用钢第一部分热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）、《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）等现行相关标准、规范的规定。

3、紫铜片止水施工

紫铜片焊接前，必须清除表面油渍、浮皮和污垢，制作时宜压模压制成型，接缝必须焊接牢固。焊接前宜采用紫铜铆钉铆定，焊接后应做渗水试验。沉降槽应用30甲沥青灌填密实。除紫铜片制作安装外，紫铜片部位的砼施工时，还应注意以下事宜：

（1）水平止水处不得设置施工缝；

（2）浇筑砼时，不得冲撞止水铜片，同时振捣器不得触及止水片。

紫铜片牌号为T2 H01—1.2×160，物理力学指标如下表：

表5.6-4 紫铜片物理力学指标要求

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | MPa | 215~295 |
| 延伸率 | ％ | ≥25 |
| 冷弯 |  | 冷弯180°，不出现裂缝 在0°～60°范围内连续张闭50次不出现裂缝 |
| 相对密度 |  | 8.89 |
| 熔点 | ℃ | 1084.5 |

止水相关技术指标应符合《水工建筑物止水带技术规范》（DLT5215-2005）、《铜及铜合金带材》（GB T 2059-2017）等现行相关标准、规范的规定。

4、挤塑板

分缝处设置一道伸缩缝，缝宽2cm，并采用挤塑板夹缝处理，并在缝后采用沥青粘贴1m宽土工布。挤塑板技术参数：为聚乙烯低发泡板，其表观密度≥120kg/m3；抗拉及抗压强度≥0.15MPa；撕裂强度≥4N/mm；延伸率≥100；硬度（C形硬度计）≥40邵尔度；压缩永久变形≤3%，吸水率≤0.005g/cm3。

伸缩缝、止水的施工须参照《加强水工建筑物止水和伸缩缝施工质量管理的若干意见》（苏水质监〔2009〕21号文）的要求执行。

5、土工布

土工布技术参数：采用10kN/m聚脂短丝针刺土工布，标称断裂强度对应伸长率20~100%，顶破强力1.4kN，单位面积质量偏差率±5%，幅宽偏差率-0.5%，厚度偏差率±10%，等效孔径O90 O95为0.07~0.2mm，垂直渗透系数为K×（10-2～10-3）cm/s，抗酸碱性能（强力保持率）≥80%，抗氧化性能（强力保持率）≥80%。

土工布相关技术指标应符合《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》（GBT17638-2017）等现行相关标准、规范的规定。

6相关强制性条文执行情况

表6-1  相关强制性条文

| 工程等别与建筑物级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准名称1 |  |  |  | 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 条款号 |  |  | 强制性条文内容 |  |  | 执行情况 | 符合/不符合 |  |
| 1 | 3.0.1 |  |  | 水利水电工程的等别，应根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要性，按表3.0.1确定。 |  |  | 本次工程建筑均为根据工程规模等确定本工程等别为IV等。 | 符合 |  |
| 2 | 4.2.1 |  |  | 永久性水工建筑物级别，应根据按表4.2.1确定。 |  |  | 本次工程等别为IV等，主要建筑为4级。 | 符合 |  |
| 稳定与强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准名称1 |  |  |  | 《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 条款号 |  |  | 强制性条文内容 |  |  | 执行情况 | 符合/不符合 |  |
| 1 | 3.1.9 |  |  | 未经技术鉴定或设计许可，不应改变结构的用途和使用环境。 |  |  | 未发生改变结构的用土和使用环境的现象 | 符合 |  |
| 2 | 3.2.2 |  |  | 承载能力极限状态计算时，结构构件计算截面上的荷载效应组合设计值应按下列规定计算： |  |  | 结构构件计算截面上的荷载效应组合设计值均按规范规定取值 | 符合 |  |
| 3 | 3.2.4 |  |  | 承载能力极限状态计算时，钢筋混凝土、预应力混凝土及素混凝土结构构件的承载力安全系数K不应小于表3.2.4的规定。 |  |  | 混凝土结构构件的承载力安全系数按表3.2.4规定取值。 | 符合 |  |
| 4 | 4.1.4 |  |  | 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk 应按表4.1.4确定。 |  |  | 结构设计时均按表4.1.4取值。 | 符合 |  |
| 5 | 4.1.5 |  |  | 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表4.1.5确定。 |  |  | 结构设计时均按表4.1.5取值。 | 符合 |  |
| 6 | 5.1.1 |  |  | 素混凝土不得用于受拉构件。 |  |  | 设计中无素混凝土受拉构件。 | 符合 |  |
| 标准名称2 |  |  |  | 《水工挡土墙设计规范》 SL379-2007 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 条款号 |  |  | 强制性条文内容 |  |  | 执行情况 | 符合/不符合 |  |
| 1 | 3.2.7 |  |  | 沿挡土墙基底面的抗滑稳定安全系数不应小于表3.2.7规定的允许值。 |  |  | 本工程挡土墙抗滑稳定安全系数大于1.2。 | 符合 |  |
| 2 | 3.2.12 |  |  | 土质地基上挡土墙的抗倾覆稳定安全系数不应小于表3.2.12规定的允许值。 |  |  | 本工程挡土墙抗倾覆稳定安全系数大于1.4. | 符合 |  |
| 3 | 6.3.1 |  |  | 土质地基和软质岩石地基上的挡土墙基底应力计算应满足下列要求： 1、在各种计算情况下，挡土墙平均基底应力不大于地基允许承载力，最大基底应力不大于地基允许承载力的1.2倍； 2、挡土墙基底应力的最大值与最小值之比不大于表6.3.1规定的允许值。 |  |  | 本工程挡土墙基底应力最大值与最小值之比为小于1.5。 | 符合 |  |
| 标准名称3 《灌溉与排水工程设计标准》GB50288-2018 |  |  |  | 《水工建筑物抗震设计标准》（GB 51247-2018） |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 条款号 |  | 强制性条文内容 | 执行情况 |  |  |  | 符合/不符合 |
| 1 |  | 3.0.1 |  | 水工建筑物应根据其重要性和工程场地地震基本烈度按表3.0.1确定其工程抗震设防类别。 | 本工程工程所在地震设防烈度为Ⅶ度，建筑物为IV级（非雍水）建筑物，相应抗震设防类别为丁类 |  |  |  | 符合 |
| 环境保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准名称1 |  | 《环境影响评价技术导则 水利水电工程》HJ/T 88-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 条款号 | 强制性条文内容 |  |  | 执行情况 |  |  | 符合/不符合 |
| 1 |  | 6.2.5 | 工程建设造成水土流失应采取工程、植物和管理措施，保护水土资源。 |  |  | 本工程坡顶裸露部分全部播撒草籽防护。 |  |  | 符合 |
| 水土保持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准名称1 |  | 《开发建设项目水土保持技术规范》GB 50433-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 条款号 | 强制性条文内容 |  |  | 执行情况 |  |  | 符合/不符合 |
| 1 |  | 3.2.2 | 严禁在县级以上人民政府划定的崩塌和滑坡危险区泥石流易发区内设置取土场 |  |  | 本工程不设置取土场。 |  |  | 符合 |
| 2 |  | 3.2.3 | 弃土（石、渣）场选址不得影响周边公共设施、工业企业、居民点等的安全；不得在河道、湖泊管理范围内设置弃土场； |  |  | 本工程弃土场选址符合规范要求。 |  |  | 符合 |

7工程施工

7.1施工工期

本工程计划总工期为6个月，安排于非汛期施工。

7.2施工围堰

- 施工导流

本次工程均采用排水干法施工，由于项目区位于扬州北部丘陵地南端，地处仪扬丘陵与平原区交接处，地势西北高、东南低，是扬州市区地势起伏较大的区域，且周边规划河道仍未实施，因此无法采用附近河道进行施工导流，工期安排至非汛期，少量基坑内降雨及周边汇水可通过临时驾机施工导流排水至下游雨水井或河道。

- 施工截流

本工程主要为河塘开挖整治、河道拓浚整治及配套建筑物改造工程，施工期需设置粘性土围堰2座，为节省临时工程造价，充分利用当地材料，本工程围堰主要采用结构简单、施工方便、易于拆除的均质土体围堰，填土围堰断面为梯形断面，围堰堰体为均质土。

由于沿山河无法断流，本次活水泵站施工需要在沿山河打钢板桩围堰，围堰顶高程8.5m，宽3m。工程施工结束后拆坝放水，最后进行场地清理。

7.3施工降排水

施工过程中应加强降排水工作，降低地下水位至挡墙护岸底板底面以下0.50m。

7.4基坑开挖和土方填筑

基坑边坡应根据地质、降低地下水位措施和施工条件等情况，经稳定验算后确定。开挖前应降低地下水位，使其低于开挖面以下0.5m。基坑开挖后，须会同业主、监理、勘察、设计方的相关人员验槽后，方可进行下阶段的施工。土方工程除需满足堤防工程等相关施工规范要求外，还应执行省水利厅《关于进一步加强土方质量管理的通知》（苏水基【2013】17号）文件的规定要求。

7.5主体工程施工

本次河道工程施工主要包括河道开挖、生态护岸施工、弃土堆放和水土保持等。

7.5.1河道开挖

在河道围堰完成后，采用挖掘机进行开挖，并配合自卸汽车将送至指定弃土区。河道开挖施工应遵循自上而下的原则分层开挖。开挖可采取台阶型开挖，但必需进行人工修坡，达到设计边坡轮廓面。要求加强土体的渗水排除，降低土壤含水量。

7.5.2护坡施工

1、施工准备：为合理利用资源和确保安全有效组织生产，配置和落实人员、机械、材料、工具等施工准备。

2、坡面整平：按坝坡坡面的设计高程，采用测量仪器全程监控坡面整平。先用机械对坡面余土进行较为精确的削坡和整平，再由人工挂线进行坡面的精确整平。

3、连锁混凝土砌块铺设

（1）设高程控制桩，挂标高控制线。按设计护坡坡度和高程，在垂直坡底镇脚方向上按6m间距分别打桩挂线，再在镇脚水平方向挂两道水平控制线，水平线位于垂直方向线的上方。

（2）铺设土工布一层及砂石垫层并找平，砌筑第一行混凝土砌块从底格埂一侧开始，砌块底边沿线对齐下边起始标高控制线，砌块的上边沿对齐上边水平线，由坡底向坡顶方向按标高控制线逐行砌筑。

（3）砌块砌筑时，由两人配合，采用一对专制钢齿耙完成对砼砌块的“抬运一就位一放下一找平一锤实”等。

（4）在同一作业面内，混凝土砌块的砌筑应从左(或右)下角开始沿水平方向逐行进行，以防产生累积误差，影响砌筑质量。

7.5.3回填土施工

回填土必须分层压实，一次压实的厚度不超过25cm，并要求土体压实后达到0.91的密实度。

压实设备的选择应符合回填土的性质，粘性土一般采用夯板、羊脚碾等，非粘性土一般采用震动碾、气胎碾等，不管采用什么碾压方式，任何超过500kg的重型压实设备必须远离墙面至少1.5m，以免施工时对墙体产生过大的水平压力，在这个范围内只能用手动的小型平板震动机或夯板进行夯实，并要求至少可达到0.91的密实度。

基础开挖中凡是垃圾土、淤泥等杂土必须全部清出场外，不得在边坡和河岸上堆积。

7.5.4雨天与低温施工

碾压土堤雨天与低温施工应符合下列要求：

1、雨前应及时压实作业面， 并做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时， 应立即停止黏性土填筑。

2、下雨时不宜在黏性土填筑面上行走，不允许车辆通行；雨后对填筑面应进行晾晒、复压处理；必要时还应对表层再次清理， 并经检验合格后及时复工。

3、负温环境中施工应取正温土料；装土、铺土、碾压、取样等工序都应采取快速连续作业；土料压实温度应在-1℃以上。

4、负温环境施工，黏性土含水量不应大于塑限的 90%；铺土厚度应比常规要求适当减薄，或采用重型碾压机械碾压。

7.6砼、钢筋砼和砌石施工

7.6.1砼工程

砼浇筑顺序根据结构缝和结构形状由低到高分段、分层块，依次逐层向上进行，其中泵室或闸首按底板、墩墙、排架等几层，砼浇筑顺序分块，跳块浇筑，每段每层砼一次性连续浇筑，以防产生冷缝，并做好结构缝的止水埋设。砼、钢筋砼和砌石施工应严格按设计尺寸进行施工放样。砼达到一定强度后方可进行下一道工序。砼、钢筋砼和砌石工程施工要求详见相关规范。

砼浇筑立模主要采用钢模板，边角及不规则部位用木模板，钢筋对拉加木支撑结构。为使砼浇筑连续，模板量按总面积1/2～1/3准备。施工顺序依次为建筑物底板、中部结构、上部结构、翼墙，最后浇筑上、下游护坦，以减少地基不均匀沉降。砼施工采用满堂脚手、翻斗车输送带运送生料、翻斗车运送熟料的方法，砼振捣采用插入式振捣器。砼骨料均由外地采购运至工地现场冲洗，模板及钢筋制作均由工地加工完成。

砼施工时应严格按相关施工规范的要求进行配料、浇筑和养护，以保证砼工程的施工质量。

## 7.7施工安全

1、工程施工前，我公司将对施工图设计文件作技术交底；施工中我公司将及时解决施工中发现的勘察、设计问题，参与工程质量事故调查分析，按规定参与施工验槽工作，并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

2、工程施工安全措施必需满足《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）的要求。施工单位应当成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，建立安全生产制度，配备专职安全生产管理人员，明确划分项目部各人员的责任制，编制相应安全生产条款、措施等，制定严格的安全技术操作规程，并报项目法人备案。

3、施工单位施工前应编制施工组织设计，批准后方可进场施工；对一些专业性强、难度大的施工项目，单独编制专项安全施工组织设计，提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施。

4、施工安全的重点部位和环节：

（1）安全疏散、消防车道、消防给水等应按规定设置；

（2）场地地面水应有常规排水设施和检修排水措施；设置水情自动测报系统；时刻与各级防汛部门保持联系，做好防汛预案并严格执行；

（3）施工现场应按相关法规要求做好防火工作；

（4）预防坍塌事故，做好边坡或边坡支护工作，深基坑施工应单独编制施工方案并报批；

（5）预防机械伤害和触电事故：各类机械必须严格按操作规程和劳保规定进行操作；健全用电管理制度，执行相关法规对临时用电的要求；

（6）做好施工人员的安全防护和相关安全培训工作。

5、施工安全组织除严格执行相应的施工规范外，还应满足《水利工程建设标准强制性条文》（2020年版）中相关条款的要求。特别是第二篇8-0-3（3.6.1、10.4.6）；第三篇10-0-4（4.2.2），10-0-12（3.1.11、3.5.5、3.5.11、3.9.4、4.1.5、5.1.3、5.1.12、5.2.2、5.2.3、5.2.6、5.2.10、5.2.21）， 10-0-13 （1.0.9、3.2.1、3.3.4、 5.4.7、6.2.1），10-0-15（2.0.9、 2.0.10、2.0.16、2.0.20、2.0.26、3.7.13），11-0-1 （5.7.1、5.7.2、5.7.3、5.9.2），11-0-3（10.0.1、10.0.4、11.0.1、11.0.4），11-0-4（3.4.2、3.4.4、 3.4.6、 3.4.11.、4.7.1）。

6、工程施工还应满足以下相关文件要求

①《加强混凝土裂缝预控、监测和修补的若干意见》（苏水基〔2007〕21号）；

②《加强水利工程建设金属结构和机电设备质量管理的若干意见》（苏水基〔2008〕31号）；

③《加强水工建筑物止水和伸缩缝施工质量管理的若干意见》（苏水质监〔2009〕21号）；

④《加强铸铁闸门和启闭机质量管理的若干意见》（苏水基〔2010〕37号）；

⑤《关于进一步加强土方工程质量管理的通知》（苏水基〔2013〕17号）；

⑥《加强钢筋制作安装质量管理的意见》（苏水基〔2020〕2号）。

7.8其它注意事项

1、本说明是施工图的重要组成部分，与施工图对照阅读，互为补充，为完整理解设计意图，投标人应组织相关专业技术人员认真阅读和消化。施工图中文字说明是对施工图的进一步补充，阅读图纸时应留意文字说明，不可忽略。如发现有矛盾或不一致时，应及时会商解决。

2、因施工方案调整而引起的变更，承包人应在事先征询并获得参建和主管单位同意变更的意见或通过专题评审后，再由施工承包人按施工联系单方式，申请并提交设计变更，监理审核、设计单位复核、最终报业主批准后实施。

3、土方工程开挖前应结合场地清理，全面排查摸清施工场地范围内燃气、市政管道、供电线路等管线的布置情况。施工单位应采取合理的施工措施，避开对管线的干扰，并制定相关安全预案以保证施工设备和人员的安全。当采取措施后，依然影响工程施工时，须会同参建各方，确定是否采取变更调整后方可继续作业。

4、本工程涉及专业、部门较多，施工中应注意专业间和部门间的协作、联系和衔接，提前安排落实各种预埋件的施工准备工作和专业衔接，切勿发生施工遗漏事件。

5、施工时，对安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等方面，应按有关规定执行。

6、施工单位应具有水利行业的相应资质。

7、管道接口等配件由专业厂家配套，管道与规划建筑物交叉处，应先进行管道埋设，埋设高程可根据建筑物底板底高程进行适当调整。

8、本工程弃渣位置由业主指定。进场道路基本采用现状已有交通干道，局部需新建临时交通便道，临时道路可采用3.5m宽泥结碎石道路，路面厚度15cm。

9、施工中发现其它问题和图中未尽事宜，请及时与我公司联系，以便会同研究处理。