- 灰色大理石墙面做法需明确；

- 回复：详见通用节点S10，S11。

- 2、2F新砌轻质隔墙材质做法需明确，是否要做止水坎；

- 回复：2F新建墙体为100宽轻质砌块墙体以及120宽隔墙，详见平面说明，卫生间及淋浴房区域需做止水坎。

- 3、卫生间墩台是否为新砌，如新砌做法需明确；

- 回复：原卫生间需全部拆除，蹲坑踏步为红砖砌筑+灰土回填贴砖。

- PVC地胶板地面细石砼找平层砼标号需明确；

- 回复: 砼标号C25。

- 门槛石做法表中有水区域为两道JS防水+10厚1:3水泥砂浆保护层，节点图中还有一道细石砼保护层，以哪个为准？

- 回复:以最新通节为准。

- 6、淋浴房部位地面砖图例与其他部位不一致，是否材质和做法不同？

- 回复：淋浴区域为大理石抽槽，做法详见通用节点。

- 7、小便斗隔板、卫生间隔板尺寸需明确；

- 回复：隔板均为25mm厚抗倍特板，小便斗隔板为450mm*800mm，卫生间具体尺寸详见最新图纸。

- 8、洗手池台面骨架无节点做法；

- 回复：补充节点，详见最新图纸。

- 9、2F接待室、阅览室窗帘是否考虑？如考虑什么材质；

- 回复：窗帘为软装，甲方采购。

- 10、2F仿木纹U型铝挂片上方原顶做法？

- 回复：喷灰处理。

- 11、别墅沙盘、地产沙盘节点做法？

- 回复：别墅地产沙盘节点由厂家提供。

- 12、空调铜管尺寸，图纸未明确；

- 回复：详见最新暖通图纸。

- 阅览室附墙书柜材质、做法？阅览室立面索引图和效果图墙面为无机涂料，立面图柜子背后为木饰面，请设计明确。

- 回复：附墙书柜为木饰面，做法由专业厂家深化，立面具体材质及做法以施工图为准。

- 主材表中卫生间墙面砖尺寸为400*800，平面图上为300*600墙面砖，以哪个为准？

- 回复：300*600墙砖。

- 客户接待室墙面银镜高度需明确，卫生间洗漱台是否安装镜子？

- 回复:镜面高度详见施工图纸，洗漱台需安装银镜，详见通用节点。

- 卫生间、淋浴间、盥洗室防滑地砖做法是否参照门槛石节点图左侧部位做法：基层刷两道JS防水+10厚1:3水泥砂浆保护层？

- 回复：10mm厚防滑地砖+20厚1水泥砂粘贴+20mm厚C20细石混泥土找平层+10厚1:3水泥浆防水保护层+2mmJS聚合物防水层。

- LED大屏规格参数需提供。

- 回复：由智能化单位提供,显示屏尺寸 3.52*1.92米

- 像素点间距 1.5mm

- 像素构成  1R、1G、1B

- 像素密度  单元大小为320mm×160mm的像素密度

- 结构       LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固

- 外观质量  无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕

- 显示效果  4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广

- 驱动方式  恒流驱动

- 控制方式  同步控制系统

- 供电方式  支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电

- 维护方式 前后双向维护

- 墙面加固砼标号是多少。

- 回复：高延性混凝土Ⅰ类。

- 图纸中未考虑原装修拆除

- 回复：装修拆除需现场计量。