一、工程概况：维投地产展营销示中心改造工程 二、招标范围：本项目设计图纸范围内的装饰安装工程。 三、工程量清单编制依据： - 贵单位提供的“维投地产展示中心改造工程”施工图纸； - 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013 ) 、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB 50854-2013）； - 《江苏省建筑与装饰工程计价表 》(2014)、2009江苏修缮定额（土建）； - 《江苏省建设工程费用定额》（2014）； - 人工工资执行苏建函价〔2024〕83号文《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》； - 《扬州工程造价管理》2024年4月，信息价中没有的材料，按市场询价； - 苏建价〔2016〕154号文《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》； - 苏建函价〔2019〕178号文江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知； - 本项目拟定招标文件； - 施工现场情况； - 各级建设行政主管部门发布的现行计价规定； - 建设单位提供的相关说明； - 其他相关资料。 四、其他需说明的问题： - 本工程按一般计税方法计价； - 暂定价情况 ：无； - 暂列金额情况：详见工程量清单； - 安全文明施工费计取情况：招标控制价中现场安全文明施工费计取基本费、增加费及扬尘污染防治费，结算时按核定费用计取，未核定则扣除； - 本工程不计取环境保护税； - 本工程不计取赶工措施费； 7、干挂石材钢骨架竖向8#镀锌槽钢5mm厚，间距600,横向50*5镀锌角钢，每块石材上下各一道； 8、移门边框按铝合金边框考虑，玻璃按12mm厚钢化玻璃； 9、墙地砖均考虑美缝； 10、轻质砌块砖隔墙按A5.0 B06蒸压砂加气混凝土砌块，M5混合砂浆砌筑； 11、卫生间墙下考虑C25素砼止水坎，200mm高； 12、2F电梯厅、门厅交接处钢骨架隔墙40*80镀锌方管横向@600，40*40镀锌方管竖向@600； 13、涂膜防水：卫生间、更衣室墙面0.45m高、淋浴间墙面2.7m高； - 14、淋浴间隔断：10mm钢化玻璃贴防爆膜； - 15、格栅吊顶龙骨φ8全丝杆吊筋H=880mm，D50轻钢龙骨； - 16、附墙成品书柜按柜体板材为18mm厚多层板贴木皮，二度开放漆； - 17、设备基础为C30素砼； - 18、室外玻璃幕墙按铝合金边框、10mm厚钢化玻璃； - 19、格栅上方原顶按喷涂灰色乳胶漆三遍； - 20、石材、墙地砖均采用国产高档石材、墙地砖； - 21、乳胶漆采用环保乳胶漆。 22、屋面桥架尺寸按100*100计算； 23、火灾报警管线接入原线路； 24、安装拆除考虑与土建一同拆除，不单独计算； 25、智能化设备工程量按设计提供工程量清单计算； - 26、一层电梯厅吊灯换新，吊灯新合品牌需与甲方确认 - 27、一层增加一套门禁系统。