| 扬州市邗江区第一中学跑班教室及物理实验室升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 跑班教室升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 整机硬件 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 主副屏支持普通粉笔书写，整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 二、整机参数 1、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2、▲嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4. ▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 5. ▲整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 6.▲整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 7.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 9.▲设备支持自定义前置“设置”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 10.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 12.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 13.▲通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的检测结果复印件并加盖厂家公章） 三、电脑模块 1、▲采用H410或H510芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5CPU内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 2、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3、▲整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供具有CMA和CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章） 4、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 3 | 项 | 21000 | 63000 |  |
| 2 | 智慧灯光 | (配置12+3) 教室灯参数 1 灯具尺寸 长1200*宽300*厚35 单位（MM) 2 材料 主体边框采用工程铝材；经防锈、磷化处理后静电处理；灯具配有扩散片与格栅网；扩散片和格册网为工程塑材；灯体背后用工程塑料，灯体背部能够透光,改善教室整体使用环境舒适度。 3 灯具吊杆 配2根刚性吊杆，吊杆为中空，能容纳灯具导线，材料为铝材，两端套有绝缘保护套。 4 灯 珠 60颗*1W 5 功 率 36W；AC220-240V 6 功率因数 功率因数≥0.95 7 色 温 采用 5000K(±200K）色温的光源 8 显色指数 Ra≥95；R9≥90 9 灯具效能 ≥80 lm/W 10 光通量 ≥3000 lm 11 眩 光 UGR＜16 12 蓝光级别 RG0（无危险类） 13 频 闪 波动深度≤0.78%；风险等级：无影响 14 光生物安全 豁免级 15 防眩光处理 通过电镀处理后的格栅网，使光线出光射角更加集中，降低眩光值而不影响灯具效率。 ▲16、教室灯浪涌符合《GB/T18595》标准要求。 ▲17、教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB/T31897.1》及《GB/T36979》标准满足透光罩无黄变。 ▲18、教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》及《GB/T31897.201》标准通过结构安全认证。 ▲19、教室灯在大气压力≥80kPa，平均湿度≥30%RH及极值空气温度≥35℃的实地环境条件下至少持续运行100小时，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》、《GB/T31897.1》及《GB/T9468》标准通过可靠认证。 备注：序号10-序号16须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）。 黑板灯参数 1 灯具尺寸 长1200* 宽68*厚70 单位（mm) 2 材料 灯体用铝型材挤出（经防锈外理），导光体为偏光高透PC导光条，防眩格栅为铝材（经防锈外理），两侧为防尘件（PC高强度工程塑料）， 3 灯具吊杆 配2根刚性吊杆，吊杆为中空，能容纳灯具导线，材料为铝材，两端套有绝缘保护套。 4 灯 珠 252颗*0.5W 5 功 率 36W；AC220-240V 6 功率因数 功率因数≥0.97 7 色 温 采用 5000K(±200K）色温的光源 8 显色指数 Ra≥90；R9≥70 9 灯具效能 ≥85 lm/W 10 光通量 ≥3000 lm 11 蓝光级别 RG0（无危险类） 12 频 闪 波动深度≤9%；风险等级：无影响 13 光生物安全 豁免级 14 防眩光处理 通过PC偏光透镜改变了发光角度的同时，还结合有防眩目挡隔格栅设计的金属支架与外壳优化整合，使光源左右侧向四周漫反射的余光更加集中于往书写区域照射，在保证光线均匀度的基础上还增加了防眩效果。 | 3 | 项 | 11000 | 33000 |  |
| 3 | 书包柜 | 1.材质：门板需由 ABS 塑料制成，柜体需采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接需采用尼龙铰链； 2.工艺：所有板材需采用钢制模具一次注塑成型； 3.产品需具有抗冲击、耐腐蚀、不生锈特点； 4.采用榫卯连接结构，DIY 组装，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用。产品加强筋采用最新的蜂窝设计，即结实又易于清理卫生，提升抗压力，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵； 5.柜门表面光滑无皮纹，右开门板右侧带有凸起造型，体现简洁质感和美观；门的左上角可灵活放置号码牌，号码牌采用嵌入式橙色合插和不用任何胶水环保易更换。门板铰链孔具备铰链安装导槽，铰链倒钩通过导向槽卡在门板内部，整个过程一次到位，实现不需要拆门副板即可安装，方便简单；门板内侧配有多功能置物盒，可放水杯、钥匙、眼镜、笔等小件物品，门板内有挂毛巾挂钩，做到毛巾有地方挂，门板出厂时在直角处安装防撞软胶护角，护角采用环保热塑性橡胶材料，防撞软角出厂时与门副板通过多个圆柱固定锁死在门板上，有效防止用户在使用过程碰撞受伤； 6.柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销三个部件组成，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，不需要任何辅助螺丝连接，铰链自身具有限位功能。铰链易拆易装，方便售后维修。 7.平顶板厚度≥40mm，内部需采用蜂窝结构加固，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，可实现内锁外的结构，整柜安全牢固。 8.上下板高度30mm，采用增强帽檐设计，可将上下板隐藏于上下门板之间，正面无法观察到，达到柜子正面统一效果，时尚美观。 9.整体后板由注塑机一次成型，后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽，并通过后板上端两侧的T形固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有分体式特殊插销，该结构穿过下端上下板、后板，从而锁定下方柜子，无法拆卸。 10.整个柜体板材之间的连接完全不需要任何螺丝，采用拼接的方式，防止侧板变形，整体做到可重复拆装利用。门板采用非贴膜、非喷漆、柜门颜色及外观的可塑性比较高，可以根据客户的不同需求定制不同的颜色，让自己的柜子与众不同，个性凸显！ 板材厚度：侧板宽22mm（±2mm）、双侧板宽44mm（±2mm）、上下板高30mm（±2mm）；门板厚27mm（±2mm）带造型部分32mm（±2mm）、底座高100mm（±2mm）、平顶板高40mm（±2mm） | 3 | 套 | 17500 | 52500 |  |
| 4 | 杂志架 | 1、主材：采用国标一级优质冷轧钢板≥ 0.8mm，模具化、标准化生产，高级亚光静电喷 塑处理。结构合理、美观实用、承载能力强， 表面酸洗磷化，亚光静电喷塑，层板铝合金报 夹条 | 3 | 套 | 3000 | 9000 |  |
| 5 | 校训标语(班级文化) | PVC材质、UV、400*400mm (融和臻美、成就生命+国旗) | 3 | 套 | 500 | 1500 |  |
| 6 | 班级公示墙(班级文化) | PVC材质+UV+亚克力 | 3 | 套 | 700 | 2100 |  |
| 7 | 班级风采墙墙(班级文化) | PVC材质、UV、400*400mm (悦纳自我体悟生命之美+国旗) | 3 | 套 | 700 | 2100 |  |
| 8 | 班级标语(班级文化) | PVC材质+UV+亚克力 | 3 | 套 | 600 | 1800 |  |
| 9 | 网络摄像机套件(标准化考场) | 1、传感器类型:1/3" Progressive Scan CMos 2、最小服度:@AGCON,@,AGCON,感光度x5): 3、镜头:.9mm @; 4、在 25fps 情况下，清晰度不低于 720P; 视频压缩标准:/MPEG4/MJPEG; 6、压缩输出码率:32Kbps~16Mbps; 7、音颜乐缩标准:; 8、音颜乐缩码率:64Kbps/16Kbps ; 9、最大图像尺寸:1600x1200; 10、锁率:50Hz:(1600x1200)，(1600x912),25fps(1280x720)60Hz15fp:(1600x912),25fps (1280 x960),25fps (1600 x 1200),15fps (1280 x960),30fps (1280x 720); 11、支持协议: TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPOE,SMTP.NTP,UPAP,SNMP,HTTPS,FTP,SIP,SRTP, IPV6 ;12、存储功能:支持 SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSD)13、音频输入:1路,MICIN/LineIN,3.5mm 音频接口: 音颜输出:1路，3.5mm 音频接口(线性电平，阻抗:6002); 14、通讯接口:1个 RJ4510M/100M 自适应以太网口，1个RS-485 接口; 15、视频输出:1Vpp Composite Ouput(75Q/RCA安装调试用); | 3 | 套 | 1000 | 3000 |  |
| 10 | 拾音器 | 1、高保真型监听头: 2、监听面积 150 ㎡; 频率响应:20Hz~20KHz; 灵敏度:; 5、信噪比:80dB(1 米40dB 音源)50dB (10 米40dB 音源) 1KHz at1 Pa 6、指向特性:全向性; 7、含拾音器专用电源; 信号处理电路:DSP 数字降噪,AGC | 3 | 个 | 800 | 2400 |  |
| 11 | 音响(标准化考场) | 频响:100Hz-20KHz，额定功率:30W，灵敏度:89±3DB，定压、定阻输入. | 3 | 个 | 400 | 1200 |  |
| 12 | 交换机(标准化考场) | 1、24 个 100/1000Base-T 以太网端口;2、2个 0/100/1000Base-T'以太网端口; | 3 | 个 | 1500 | 4500 |  |
| 13 | 线路改造(标准化考场) | 按照教科院要求进行线路改造、根据实际情况、包含所需棺材、线路、安装、调试等费用 | 3 | 项 | 300 | 900 |  |
| 14 | 讲台 | 多媒体讲台 尺寸：1000*700*1000mm 厚度1.0mm材质优质冷轧钢板/实木扶手/耐划桌面 集成多种电教设备于一体 | 3 | 套 | 2850 | 8550 |  |
| 15 | 桌椅 | 课桌椅 （一）课桌要求 1、形式：单斗、单侧双立柱，升降式，每档20mm,高度可分8档调节。 2、桌面：规格600mm×400，厚度18mm.材质为E1级环保中纤板，采用PP注塑成型，抗压、耐磨、耐冲击；桌面与桌架用M4×14㎜自攻螺丝联接。 3、桌斗：侧板采用厚度为0.9mm的优质铁板制作，桌斗尺寸宽为500mm,深300mm,斗高170mm，下宽278mm。 4、桌脚：采用20mm×49mm×1.0mm优质扁圆型钢管制作，可升降。着地横档、连接横档采用20mm×49mm×1.0mm优质扁圆型钢管制作。 （二）座椅要求 5、形式：单侧双立柱、升降式，升降片高185mm,宽210mm,调节高度每档20mm，可分5档调节，适合高、中、低年级学生使用。椅面离地高度400mm。 6、椅面：座板尺寸400*380*18mm，靠背板尺寸380*170*18mm，制作材料与桌面相同。 7、凳脚：立柱、着地横档、连接横档制作材料与桌脚相同。 （三）工艺要求 9、焊接：所有焊接部位采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。 10、表面处理：钢制部件表面应进行磨光去刺、砂洗处理后，再进行静电喷塑，表面光滑。 11、凳面与钢结构之间采用螺钉连接。螺丝带有塑料内层，防止脱落。 12、桌脚、椅脚需使用专用的PP塑料自锁式套脚，永不脱落。 13、课桌椅产品质量应符合行业标准和环保要求，保证学生身心健康。 | 165 | 套 | 450 | 74250 |  |
| 16 | 空调 | 5P、三级能耗及以上 | 6 | 台 | 13000 | 78000 |  |
| 17 | 饮水机 | 功率‌：饮水机的功率通常在500W到1000W之间。 ‌电压‌：饮水机一般饮水机的频率一般为50Hz。 ‌水箱容积为4.9L。 | 3 | 台 | 600 | 1800 |  |
| 18 | 地砖铺设 | 800*800MM、根据实际地面尺寸定制 | 288 | 平方 | 150 | 43200 |  |
| 19 | 墙砖铺设 | 1200*300MM、根据实际墙面尺寸定制 | 117 | 平方 | 180 | 21060 |  |
| 20 | 油漆出新 | 墙顶面乳胶漆出新 | 650 | 平方 | 85 | 55250 |  |
| 21 | 钢质门 | 950*2200mm.钢制 | 6 | 樘 | 2500 | 15000 |  |
| 22 | 拆除 | 投影仪1个、幕布1个、桌子50个、椅子50个、地台1个、灯具14个、考场设备1套 | 3 | 项 | 3000 | 9000 |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  | 459110 |  |
| 物理实验室搬迁及升级2间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物理实验室一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师桌 | 规格：2400*700*850mm 台面: 采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 张 | 5880 | 5880 |  |
| 2 | 实验桌 | 1、尺寸：1200（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。★桌框架两侧应设有生产厂家品牌LOGO标志,证明是原创非仿制品。桌体结合人体工程学设计，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板尺寸为1200*600*780mm，台面采用≥12.7mm 双面膜理化板台面永不变形，学生前口美观造型上倒角处理、中心≥12.7mm ，台面后侧边缘≥15mm 卡入学生桌铝型槽内，铝型材高出台面60mm。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、 便于维护及具有良好的承重性能。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸575*56*185.7（±1）mm，壁厚3mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸560*54*131.2（±1）mm，壁厚3mm，下支座配有装饰盖，更美观。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为50*110（±1）mm，壁厚1.5mm。每根立柱内部有4个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。下支座配有装饰盖，更美观。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为110*50（±0.5）mm，壁厚1.5mm，内部设有4个M6加强筋螺孔。外侧竖向中间位置襄钦20*500（±0.5）mm钛合金装饰条。每根立柱内部有4个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。下桌腿预留专用孔位，可与地面固定。表面静电喷涂环保固体粉剂高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6、桌腿左右连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸15*95mm*1090mm，壁厚1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面下承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸31*28.8*1090mm，壁厚1.5mm。中横梁横截面尺寸20*20*1090mm，后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸31*28.8*1090mm，壁厚1.5mm。每根横梁内部设有螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸塑件保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 | 28 | 张 | 2650 | 74200 |  |
| 3 | 功能柱 | 规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 28 | 个 | 850 | 23800 |  |
| 4 | 数控电源 | 1.采用微电脑程控及远程通信控制，与教师主控制台配套进行联网控制使用。采用轻触操作、数字化控制、数码显示，直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示交、直流电压。通过数字键盘直接选取交流0-30V电压，分辨率为1V。电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘直接选取直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 被教师远程锁定时，按键无效，同时面板上具有锁定指示。 2.实验台中间为数控电源部分，两个多功能数码显示表，分别显示交、直流电压和交直流电流，学生可通过举手按键提问。两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 3.用铝合金框架, 安放在桌面上 | 28 | 个 | 1550 | 43400 |  |
| 5 | 教师总控电源 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，因轻触按键式易操作，使用方便，不易损坏，易维护。 教师,学生电源必须必须采用轻触按键操作方式。 1、采用密码开机管理。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 7、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V - 30V，分辨率为1V；直流0V - 30.0V，分辨率为0.1V。分4组控制。 8、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 9、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 10、大电流短时输出。8秒自动关断。 13、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 台 | 13320 | 13320 |  |
| 6 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：32cm×5cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.5mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 56 | 张 | 130 | 7280 |  |
| 7 | 教师椅 | 1、规格:≥490×490×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 4、骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 | 450 | 450 |  |
| 8 | 电气布线 （地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |  |
| 9 | PP仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 2 | 3200 | 6400 |  |
| 10 | 系统集成 | 安装、调试 | 1 | 套 | 10000 | 10000 |  |
| 11 | 网络摄像机套件(标准化考场) | 1、传感器类型:1/3" Progressive Scan CMos 2、最小服度:@AGCON,@,AGCON,感光度x5): 3、镜头:.9mm @; 4、在 25fps 情况下，清晰度不低于 720P; 视频压缩标准:/MPEG4/MJPEG; 6、压缩输出码率:32Kbps~16Mbps; 7、音颜乐缩标准:; 8、音颜乐缩码率:64Kbps/16Kbps ; 9、最大图像尺寸:1600x1200; 10、锁率:50Hz:(1600x1200)，(1600x912),25fps(1280x720)60Hz15fp:(1600x912),25fps (1280 x960),25fps (1600 x 1200),15fps (1280 x960),30fps (1280x 720); 11、支持协议: TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPOE,SMTP.NTP,UPAP,SNMP,HTTPS,FTP,SIP,SRTP, IPV6 ;12、存储功能:支持 SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSD)13、音频输入:1路,MICIN/LineIN,3.5mm 音频接口: 音颜输出:1路，3.5mm 音频接口(线性电平，阻抗:6002); 14、通讯接口:1个 RJ4510M/100M 自适应以太网口，1个RS-485 接口; 15、视频输出:1Vpp Composite Ouput(75Q/RCA安装调试用); | 1 | 套 | 1000 | 1000 |  |
| 12 | 拾音器 | 1、高保真型监听头: 2、监听面积 150 ㎡; 频率响应:20Hz~20KHz; 灵敏度:; 5、信噪比:80dB(1 米40dB 音源)50dB (10 米40dB 音源) 1KHz at1 Pa 6、指向特性:全向性; 7、含拾音器专用电源; 信号处理电路:DSP 数字降噪,AGC | 1 | 个 | 800 | 800 |  |
| 13 | 音响(标准化考场) | 频响:100Hz-20KHz，额定功率:30W，灵敏度:89±3DB，定压、定阻输入. | 1 | 个 | 400 | 400 |  |
| 14 | 交换机(标准化考场) | 1、24 个 100/1000Base-T 以太网端口;2、2个 0/100/1000Base-T'以太网端口; | 1 | 个 | 1500 | 1500 |  |
| 15 | 线路改造(标准化考场) | 按照教科院要求进行线路改造、根据实际情况、包含所需棺材、线路、安装、调试等费用 | 1 | 项 | 300 | 300 |  |
| 16 | 智慧黑板 | 整机硬件 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 主副屏支持普通粉笔书写，整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 二、整机参数 1、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2、▲嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4. ▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 5. ▲整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 6.▲整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 7.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 9.▲设备支持自定义前置“设置”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 10.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 12.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 13.▲通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的检测结果复印件并加盖厂家公章） 三、电脑模块 1、▲采用H410或H510芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5CPU内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 2、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3、▲整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供具有CMA和CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章） 4、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 1 | 台 | 21000 | 21000 |  |
| 17 | 智慧灯光 | (配置12+3) 教室灯参数 1 灯具尺寸 长1200*宽300*厚35 单位（MM) 2 材料 主体边框采用工程铝材；经防锈、磷化处理后静电处理；灯具配有扩散片与格栅网；扩散片和格册网为工程塑材；灯体背后用工程塑料，灯体背部能够透光,改善教室整体使用环境舒适度。 3 灯具吊杆 配2根刚性吊杆，吊杆为中空，能容纳灯具导线，材料为铝材，两端套有绝缘保护套。 4 灯 珠 60颗*1W 5 功 率 36W；AC220-240V 6 功率因数 功率因数≥0.95 7 色 温 采用 5000K(±200K）色温的光源 8 显色指数 Ra≥95；R9≥90 9 灯具效能 ≥80 lm/W 10 光通量 ≥3000 lm 11 眩 光 UGR＜16 12 蓝光级别 RG0（无危险类） 13 频 闪 波动深度≤0.78%；风险等级：无影响 14 光生物安全 豁免级 15 防眩光处理 通过电镀处理后的格栅网，使光线出光射角更加集中，降低眩光值而不影响灯具效率。 ▲16、教室灯浪涌符合《GB/T18595》标准要求。 ▲17、教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB/T31897.1》及《GB/T36979》标准满足透光罩无黄变。 ▲18、教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》及《GB/T31897.201》标准通过结构安全认证。 ▲19、教室灯在大气压力≥80kPa，平均湿度≥30%RH及极值空气温度≥35℃的实地环境条件下至少持续运行100小时，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》、《GB/T31897.1》及《GB/T9468》标准通过可靠认证。 备注：序号10-序号16须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）。 黑板灯参数 1 灯具尺寸 长1200* 宽68*厚70 单位（mm) 2 材料 灯体用铝型材挤出（经防锈外理），导光体为偏光高透PC导光条，防眩格栅为铝材（经防锈外理），两侧为防尘件（PC高强度工程塑料）， 3 灯具吊杆 配2根刚性吊杆，吊杆为中空，能容纳灯具导线，材料为铝材，两端套有绝缘保护套。 4 灯 珠 252颗*0.5W 5 功 率 36W；AC220-240V 6 功率因数 功率因数≥0.97 7 色 温 采用 5000K(±200K）色温的光源 8 显色指数 Ra≥90；R9≥70 9 灯具效能 ≥85 lm/W 10 光通量 ≥3000 lm 11 蓝光级别 RG0（无危险类） 12 频 闪 波动深度≤9%；风险等级：无影响 13 光生物安全 豁免级 14 防眩光处理 通过PC偏光透镜改变了发光角度的同时，还结合有防眩目挡隔格栅设计的金属支架与外壳优化整合，使光源左右侧向四周漫反射的余光更加集中于往书写区域照射，在保证光线均匀度的基础上还增加了防眩效果。 | 1 | 项 | 11000 | 11000 |  |
| 18 | 背景墙(文化布置) | 渲绒布喷绘工艺 | 15 | 平方 | 125 | 1875 |  |
| 19 | 文化展板(文化布置) | 物理文化展板定制(400*900mm)PVC材质UV工艺局部亚克力 | 8 | 块 | 200 | 1600 |  |
| 20 | 地砖铺设 | 800*800MM、根据实际地面尺寸定制 | 205 | 平方 | 150 | 30750 |  |
| 21 | 墙砖铺设 | 1200*300MM、根据实际墙面尺寸定制 | 39 | 平方 | 180 | 7020 |  |
| 22 | 油漆出新 | 墙顶面乳胶漆出新 | 205 | 平方 | 85 | 17425 |  |
| 23 | 实木门 | 1500*2700mm.木质、对开门 | 1 | 套 | 4000 | 4000 |  |
| 24 | 拆除静电地板 | 拆除原有老旧静电地板、96平方 | 1 | 项 | 2000 | 2000 |  |
| 25 | 拆除 | 投影仪1个、幕布1个、桌子50个、椅子50个、地台1个、灯具14个、考场设备1套、 | 1 | 项 | 3000 | 3000 |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  | 293400 |  |
| 物理实验室二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师桌 | 规格：2400*700*850mm 台面: 采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 张 | 5880 | 5880 |  |
| 2 | 物理实验桌 （理化板台面） | 1、尺寸：1200（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。★桌框架两侧应设有生产厂家品牌LOGO标志,证明是原创非仿制品。桌体结合人体工程学设计，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板尺寸为1200*600*780mm，台面采用≥12.7mm 双面膜理化板台面永不变形，学生前口美观造型上倒角处理、中心≥12.7mm ，台面后侧边缘≥15mm 卡入学生桌铝型槽内，铝型材高出台面60mm。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、 便于维护及具有良好的承重性能。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸575*56*185.7（±1）mm，壁厚3mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸560*54*131.2（±1）mm，壁厚3mm，下支座配有装饰盖，更美观。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为50*110（±1）mm，壁厚1.5mm。每根立柱内部有4个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。下支座配有装饰盖，更美观。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为110*50（±0.5）mm，壁厚1.5mm，内部设有4个M6加强筋螺孔。外侧竖向中间位置襄钦20*500（±0.5）mm钛合金装饰条。每根立柱内部有4个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。下桌腿预留专用孔位，可与地面固定。表面静电喷涂环保固体粉剂高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6、桌腿左右连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸15*95mm*1090mm，壁厚1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面下承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸31*28.8*1090mm，壁厚1.5mm。中横梁横截面尺寸20*20*1090mm，后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸31*28.8*1090mm，壁厚1.5mm。每根横梁内部设有螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸塑件保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 | 28 | 张 | 2650 | 74200 |  |
| 3 | 功能柱 | 规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 28 | 个 | 850 | 23800 |  |
| 4 | 数控学生电源 | 采用45度塑料翻转式，独立变压器。设有交流220V插座1个，数字显示表两只。分别显示交直流电压和交直流电流， 1、采用数字键盘轻触操作、数码显示交直流电压电流, 2、学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-36V/2A，分辩率为1V。 3、学生低压直流电源电压为0V-16.0V/2A、16.1V-36.0V/1A，分辩率为0.1V。 4、学生电源被教师设置及锁定后，学生不能设置，只能实验。 学生电源特殊要求： 1、具有电子举手管理功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌 2、学生电源既能独立操作，也能被教师控制 3、具备自动过载保护功能 | 28 | 个 | 1550 | 43400 |  |
| 5 | 教师总控电源 | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 | 1 | 个 | 13320 | 13320 |  |
| 6 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：32cm×5cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.5mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 56 | 张 | 130 | 7280 |  |
| 7 | 教师椅 | 1、规格:≥490×490×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 4、骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 | 450 | 450 |  |
| 8 | 电气布线 （地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |  |
| 9 | PP仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 2 | 3200 | 6400 |  |
| 10 | 系统集成 | 安装、调试 | 1 | 套 | 10000 | 10000 |  |
| 11 | 网络摄像机套件(标准化考场) | 1、传感器类型:1/3" Progressive Scan CMos 2、最小服度:@AGCON,@,AGCON,感光度x5): 3、镜头:.9mm @; 4、在 25fps 情况下，清晰度不低于 720P; 视频压缩标准:/MPEG4/MJPEG; 6、压缩输出码率:32Kbps~16Mbps; 7、音颜乐缩标准:; 8、音颜乐缩码率:64Kbps/16Kbps ; 9、最大图像尺寸:1600x1200; 10、锁率:50Hz:(1600x1200)，(1600x912),25fps(1280x720)60Hz15fp:(1600x912),25fps (1280 x960),25fps (1600 x 1200),15fps (1280 x960),30fps (1280x 720); 11、支持协议: TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPOE,SMTP.NTP,UPAP,SNMP,HTTPS,FTP,SIP,SRTP, IPV6 ;12、存储功能:支持 SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSD)13、音频输入:1路,MICIN/LineIN,3.5mm 音频接口: 音颜输出:1路，3.5mm 音频接口(线性电平，阻抗:6002); 14、通讯接口:1个 RJ4510M/100M 自适应以太网口，1个RS-485 接口; 15、视频输出:1Vpp Composite Ouput(75Q/RCA安装调试用); | 1 | 套 | 1000 | 1000 |  |
| 12 | 拾音器 | 1、高保真型监听头: 2、监听面积 150 ㎡; 频率响应:20Hz~20KHz; 灵敏度:; 5、信噪比:80dB(1 米40dB 音源)50dB (10 米40dB 音源) 1KHz at1 Pa 6、指向特性:全向性; 7、含拾音器专用电源; 信号处理电路:DSP 数字降噪,AGC | 1 | 个 | 800 | 800 |  |
| 13 | 音响(标准化考场) | 频响:100Hz-20KHz，额定功率:30W，灵敏度:89±3DB，定压、定阻输入. | 1 | 个 | 400 | 400 |  |
| 14 | 交换机(标准化考场) | 1、24 个 100/1000Base-T 以太网端口;2、2个 0/100/1000Base-T'以太网端口; | 1 | 个 | 1500 | 1500 |  |
| 15 | 线路改造(标准化考场) | 按照教科院要求进行线路改造、根据实际情况、包含所需棺材、线路、安装、调试等费用 | 1 | 项 | 300 | 300 |  |
| 16 | 标准化考场改造 | 根据教科院要求实施 | 1 | 套 | 4000 | 4000 |  |
| 17 | 智慧黑板 | 整机硬件 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 主副屏支持普通粉笔书写，整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 二、整机参数 1、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2、▲嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4. ▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 5. ▲整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 6.▲整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 7.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 9.▲设备支持自定义前置“设置”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（须提供具备CNAS及CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 10.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 12.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 13.▲通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的检测结果复印件并加盖厂家公章） 三、电脑模块 1、▲采用H410或H510芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5CPU内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 2、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3、▲整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供具有CMA和CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章） 4、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 1 | 台 | 21000 | 21000 |  |
| 18 | 智慧灯光 | (配置12+3) 教室灯参数 1 灯具尺寸 长1200*宽300*厚35 单位（MM) 2 材料 主体边框采用工程铝材；经防锈、磷化处理后静电处理；灯具配有扩散片与格栅网；扩散片和格册网为工程塑材；灯体背后用工程塑料，灯体背部能够透光,改善教室整体使用环境舒适度。 3 灯具吊杆 配2根刚性吊杆，吊杆为中空，能容纳灯具导线，材料为铝材，两端套有绝缘保护套。 4 灯 珠 60颗*1W 5 功 率 36W；AC220-240V 6 功率因数 功率因数≥0.95 7 色 温 采用 5000K(±200K）色温的光源 8 显色指数 Ra≥95；R9≥90 9 灯具效能 ≥80 lm/W 10 光通量 ≥3000 lm 11 眩 光 UGR＜16 12 蓝光级别 RG0（无危险类） 13 频 闪 波动深度≤0.78%；风险等级：无影响 14 光生物安全 豁免级 15 防眩光处理 通过电镀处理后的格栅网，使光线出光射角更加集中，降低眩光值而不影响灯具效率。 ▲16、教室灯浪涌符合《GB/T18595》标准要求。 ▲17、教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB/T31897.1》及《GB/T36979》标准满足透光罩无黄变。 ▲18、教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》及《GB/T31897.201》标准通过结构安全认证。 ▲19、教室灯在大气压力≥80kPa，平均湿度≥30%RH及极值空气温度≥35℃的实地环境条件下至少持续运行100小时，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》、《GB/T31897.1》及《GB/T9468》标准通过可靠认证。 备注：序号10-序号16须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）。 黑板灯参数 1 灯具尺寸 长1200* 宽68*厚70 单位（mm) 2 材料 灯体用铝型材挤出（经防锈外理），导光体为偏光高透PC导光条，防眩格栅为铝材（经防锈外理），两侧为防尘件（PC高强度工程塑料）， 3 灯具吊杆 配2根刚性吊杆，吊杆为中空，能容纳灯具导线，材料为铝材，两端套有绝缘保护套。 4 灯 珠 252颗*0.5W 5 功 率 36W；AC220-240V 6 功率因数 功率因数≥0.97 7 色 温 采用 5000K(±200K）色温的光源 8 显色指数 Ra≥90；R9≥70 9 灯具效能 ≥85 lm/W 10 光通量 ≥3000 lm 11 蓝光级别 RG0（无危险类） 12 频 闪 波动深度≤9%；风险等级：无影响 13 光生物安全 豁免级 14 防眩光处理 通过PC偏光透镜改变了发光角度的同时，还结合有防眩目挡隔格栅设计的金属支架与外壳优化整合，使光源左右侧向四周漫反射的余光更加集中于往书写区域照射，在保证光线均匀度的基础上还增加了防眩效果。 | 1 | 项 | 11000 | 11000 |  |
| 19 | 背景墙(文化布置) | 渲绒布喷绘工艺 | 15 | 平方 | 125 | 1875 |  |
| 20 | 文化展板(文化布置) | 物理文化展板定制(400*900mm)PVC材质UV工艺局部亚克力 | 8 | 块 | 200 | 1600 |  |
| 21 | 地砖铺设 | 800*800MM、根据实际地面尺寸定制 | 205 | 平方 | 150 | 30750 |  |
| 22 | 墙砖铺设 | 1200*300MM、根据实际墙面尺寸定制 | 39 | 平方 | 180 | 7020 |  |
| 23 | 油漆出新 | 墙顶面乳胶漆出新 | 205 | 平方 | 85 | 17425 |  |
| 24 | 拆除 | 投影仪1个、幕布1个、桌子50个、椅子50个、地台1个、灯具14个、考场设备1套 | 1 | 项 | 3000 | 3000 |  |
| 25 | 油漆出新 | 墙顶面乳胶漆出新一遍 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  | 296400 |  |
| 无人机教室搬迁提档 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室搬迁及恢复 | 两次搬迁费用、三楼搬至五楼原跑班教室一，含3D打印机、激光切割机、无人机室内训练场、各类无人机设备及配件等搬迁及恢复安装 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |  |
| 2 | 背景墙(文化布置) | 渲绒布喷绘工艺 | 15 | 平方 | 125 | 1875 |  |
| 3 | 文化展板(文化布置) | 物理文化展板定制(400*900mm)PVC材质UV工艺局部亚克力 | 8 | 块 | 200 | 1600 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 8475 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 1057385 |  |  |
| 4 | 智慧灯光 | (配置12+3) 教室灯参数 1 灯具尺寸 长1200*宽300*厚35 单位（MM) 2 材料 主体边框采用工程铝材；经防锈、磷化处理后静电处理；灯具配有扩散片与格栅网；扩散片和格册网为工程塑材；灯体背后用工程塑料，灯体背部能够透光,改善教室整体使用环境舒适度。 3 灯具吊杆 配2根刚性吊杆，吊杆为中空，能容纳灯具导线，材料为铝材，两端套有绝缘保护套。 4 灯 珠 60颗*1W 5 功 率 36W；AC220-240V 6 功率因数 功率因数≥0.95 7 色 温 采用 5000K(±200K）色温的光源 8 显色指数 Ra≥95；R9≥90 9 灯具效能 ≥80 lm/W 10 光通量 ≥3000 lm 11 眩 光 UGR＜16 12 蓝光级别 RG0（无危险类） 13 频 闪 波动深度≤0.78%；风险等级：无影响 14 光生物安全 豁免级 15 防眩光处理 通过电镀处理后的格栅网，使光线出光射角更加集中，降低眩光值而不影响灯具效率。 ▲16、教室灯浪涌符合《GB/T18595》标准要求。 ▲17、教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB/T31897.1》及《GB/T36979》标准满足透光罩无黄变。 ▲18、教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》及《GB/T31897.201》标准通过结构安全认证。 ▲19、教室灯在大气压力≥80kPa，平均湿度≥30%RH及极值空气温度≥35℃的实地环境条件下至少持续运行100小时，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》、《GB/T31897.1》及《GB/T9468》标准通过可靠认证。 备注：序号10-序号16须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）。 黑板灯参数 1 灯具尺寸 长1200* 宽68*厚70 单位（mm) 2 材料 灯体用铝型材挤出（经防锈外理），导光体为偏光高透PC导光条，防眩格栅为铝材（经防锈外理），两侧为防尘件（PC高强度工程塑料）， 3 灯具吊杆 配2根刚性吊杆，吊杆为中空，能容纳灯具导线，材料为铝材，两端套有绝缘保护套。 4 灯 珠 252颗*0.5W 5 功 率 36W；AC220-240V 6 功率因数 功率因数≥0.97 7 色 温 采用 5000K(±200K）色温的光源 8 显色指数 Ra≥90；R9≥70 9 灯具效能 ≥85 lm/W 10 光通量 ≥3000 lm 11 蓝光级别 RG0（无危险类） 12 频 闪 波动深度≤9%；风险等级：无影响 13 光生物安全 豁免级 14 防眩光处理 通过PC偏光透镜改变了发光角度的同时，还结合有防眩目挡隔格栅设计的金属支架与外壳优化整合，使光源左右侧向四周漫反射的余光更加集中于往书写区域照射，在保证光线均匀度的基础上还增加了防眩效果。 | 1 | 项 | 11000 | 11000 |  |
| 5 | 地胶 | 2MMPVC地胶 | 96 | 平方 | 260 | 24960 |  |
| 6 | 油漆出新 | 墙顶面乳胶漆出新 | 240 | 平方 | 85 | 20400 |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  | 64835 |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 1113745 |  |